Общество с ограниченной ответственностью

научно-производственное предприятие

«Орт»

П А С П О Р Т

И  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕКРЫВНАЯ  ВСТАВКА  РУКАВНАЯ

ПВР-150.80.2

4854-013-34030573-2022 РЭ

В о р о н е ж

С О Д Е Р Ж А Н И Е

- Общие положения

- Назначение

- Технические характеристики

- Комплектность поставки

- Устройство и техническое обслуживание

- Боевое применение ПВР

- Требования безопасности

- Гарантии изготовителя

- Свидетельство о приемке

1. О Б Щ И Е   П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Настоящее руководство включает сведения о функциональных характеристиках перекрывной вставки рукавной (далее ПВР)  ТУ 4854 - 013 - 34030573 - 2022  и  практические рекомендации ее боевого применения.

2. Н А З Н А Ч Е Н И Е

2.1. Перекрывная вставка рукавная  предназначена  для оптимизации процесса боевого развертывания при прокладке рукавной линии без отключения подачи воды от водопитания, разделения потока и регулирования количества проходящей воды или раствора пенообразователя.

2.2. Применяется в конструкции напорных пожарных рукавов диаметром 150 мм. Модификации: ПВР-150.80.2; ПВР-150.50.2 .

2.3. ПВР изготовляется в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

3. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

| №№ | Параметр | ПВР-150.80.2 | ПВР-150.50.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Условный проход входного патрубка, | DN 150 | DN 150 |
|  | Рабочее давление, МПа | 1,2 | 1,2 |
|  | Число выходных патрубков | 3 | 3 |
|  | Испытательное давление, МПа | 1,4+0,1 | 1,4+0,1 |
|  | Условный проход выходных патрубков - центральный - боковые | DN 150 DN 80 | DN 150 DN 50 |
|  | Утечка воды через запорное устройство, не более, л/мин | 1,0 | 1,0 |
|  | Усилие на рычаге управления, не более, H, (кгс) | 80 (8) | 80 (8) |
|  | Срок эксплуатации, лет | 5 | 5 |
|  | Габаритные размеры, не более, мм Длина Высота Ширина | 550 450 550 |  |
|  | Масса, не более, кг ПВР-150.80.2 ПВР-150.50.2 | 45 | 43 |

4. К О М П Л Е К Т Н О С Т Ь   П О С Т А В К И

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перекрывная вставка рукавная | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации* | 1 |

Примечание.*  Руководство по эксплуатации, по согласованию с заказчиком, комплектуется по одному экз. на партию или на одну единицу упаковки партии.

5. Устройство и техническое обслуживание

5.1.  Устройство ПВР-150.80.2

Внешний вид ПВР приведен на рис. 1. Внутреннее устройство ПВР показано на рис. 2.

Предприятие имеет право вносить изменения в конструкцию устройств, не ухудшающих технические характеристики изделий.

Рис. 1

Рис.2

1.- Корпус; 2.- Патрубок Ду-80; 3.- Патрубок Ду-150;

4.- Затвор дисковый Ду-80; 5.- Затвор дисковый Ду-150;

6. – ГМ-80; 7 – ГМ-150; 8.- Заглушка ГМ-80; 9.-Заглушка ГМ-150

ПВР выполнено из высокопрочной стали, с толщенной стенки корпуса не менее 7 мм.

  - Техническое обслуживание

5.2.1.  После применения ПВР следует промыть и просушить.

5.2.2.	Храниться ПВР должны при положении затворов в положении «открыто».

6.  Б О Е В О Е   П Р И М Е Н Е Н И Е   ПВР

ПВР наиболее эффективны при наступательном характере боевых действий, тушении лесных и торфяных пожаров, пожаров в тоннелях метрополитенов и шахт, при наращивании или уборке рукавных линий.

После присоединения напорной и выкидных линий к ПВР открывают необходимое количество дисковых затворов. Поступившая вода в ПВР направляется через выходные отверстия выкидными рукавными линиями к месту назначения. ПВР может работать одновременно с тремя или меньшим количеством выкидных рукавных линий, что достигается открытием или закрытием выходных отверстий патрубков дисковыми затворами.

Вставка перекрывная рукавная обеспечивает:

- Прокладку и уборку рабочих рукавных линий без прекращения подачи воды от водопитателя;

- Замену поврежденного рукава рукавной линии без прекращения подачи  воды;

- Использование ПВР как дополнительный кран при замене вышедшего  из строя рукавного оборудования;

- Применение конструкций рукавного оборудования, применяемого для пожаротушения;

- Не имеет ограничений использования морской воды и пенообразователей.

7. Т Р Е Б О В А Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т И

  - Требования безопасности к конструкции разветвлений - по ГОСТ 12.2.037.

  - Во избежание гидроудара повышать давление в системе постепенно.

  - К эксплуатации и обслуживанию ПВР допускаются лица, изучившие устройство и руководство по их эксплуатации.

8.  Г А Р А Н Т И И    И З Г О Т О В И Т Е Л Я

8.1. Предприятие - изготовитель  гарантирует  соответствие  ПВР  требованиям технических условий при эксплуатации  в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации,  бесплатное устранение  заводских  дефектов  в течение гарантийного срока.

8.2. В  случае  обнаружения  неисправности  ПВР  по  вине  предприятия-изготовителя  необходимо  описать   неисправность на  листе  для  заметок данного руководства и выслать  изделие  в адрес изготовителя вместе с руководством по эксплуатации.

8.3. Срок  гарантии  устанавливается  12 (двенадцать) месяцев с даты подписания документа о приемке поставленного товара.

8.4. Срок гарантии на комплектующие устанавливаются в соответствии с гарантией завода их производителя.

9.  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О    О   П Р И Ё М К Е

Перекрывная вставка рукавная №___________

соответствует ТУ  4854-013-34030573-2022  и  изделие признано  годными  к  эксплуатации.

М.П.                                                    Дата выпуска   _____________

Начальник ОТК   ______________

Представитель заказчика

_________________________________

Адрес предприятия-изготовителя:

394019,  г. Воронеж,  ул. Холмистая, 26

Тел/факс: (473) 221-45-26, (473)246-67-68,  (473)221-45-19

E-mail: info@ort-vrn.ru,  http://www.ort-vrn.ru

Д Л Я    З А М Е Т О К

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________